1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

na akci: Brno, Kuldova 38

Oprava místností sociálního zařízení v objektu základní školy

Všeobecně: projektová dokumentace řeší provedení opravy místností sociálního zařízení (WC) v 1. NP – budovy „C“ a v 1. NP a 2. NP budovy „D“. Oprava se týká výměny zařizovacích předmětů, dlažby, keramických obkladů, dveří a některých nenosných příček. Nebude docházet k zásahům do nosných konstrukcí, do venkovního vzhledu budovy ani ke změnám účelů místností.

Podle § 103 stavebního zákona se jedná o stavební úpravy, jimiž se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou ( památkově chráněna je pouze fasáda objektu). Jedná se tedy o stavbu nevyžadující stavební povolení ani ohlášení.

Technický popis oprav jednotlivých sociálních zařízení školní budovy: protože opravy jednotlivých místností jsou na sobě v zásadě nezávislé, je možno je provádět po patrech podle potřeby, možností školy a výukového plánu.

Oprava sociálního zařízení v 1. NP budovy „D“ – u družiny: jde o jednu místnost, ve které jsou dvě kabinky WC a předsíň. Součástí opravy bude výměna původních dveří včetně zárubní, odstranění keramických obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů. Původní zděné příčky budou ponechány. Opraveno bude odvětrání místnosti, keramická dlažba a obklady, dveře a zařizovací předměty.

Nejprve se provede zaslepení rozvodů vody, kanalizace a odpojení elektro v opravované místnosti. Poté se demontují zařizovací předměty, odstraní původní keramické obklady a dlažba. Vyvěsí se dveřní křídla a odstraní zárubně. Pro odvětrávací potrubí se provede vyvrtání otvoru do venkovní stěny. Osadí se odvětrávací potrubí – do rohu pod stropem a provede se opláštění SDK konstrukcí. Opraví se rozvody elektro v místnosti a vymění svítidla a vypínače. Následně se provede mechanické očištění opravovaných povrchů, osadí se nové ocelové zárubně dveří a vzduchotechnické potrubí včetně ventilátoru a napojí na rozvod elektro. Poškozená omítka v okolí upravovaných ploch se opraví, provedou se keramické obklady a dlažby. Osadí se nové zařizovací předměty a napojí na stávající rozvody vody a kanalizace ( včetně nového průtokového ohřívače vody). Na opravené povrchy stěn se upevní doplňkové vybavení sociálního zařízení (dávkovač mýdla, zásobník na papírové ručníky, zrcadlo,elektrický osušovač rukou a osvěžovač vzduchu). Vodovodní baterie u umývadla bude mechanické ovládání pouštění a zastavení vody, teplota vody bude na baterii přednastavena. Ve výši kliky budou dveře na WC opatřeny namontovaným plechovým páskem, bránícím jejich poškození při otevření do krajní polohy. Na závěr bude celá místnost vymalována a osadí se nová vnitřní dřevěná křídla.

Oprava sociálního zařízení ve 2. NP budovy „D“ – 1. stupeň: jde o jednu místnost, ve které jsou dvě kabinky WC a předsíň. Součástí opravy bude výměna původních dveří včetně zárubní, odstranění keramických obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů. Původní zděné příčky budou ponechány. Opravena bude keramická dlažba a obklady, dveře a zařizovací předměty.

Nejprve se provede zaslepení rozvodů vody, kanalizace a odpojení elektro v opravované místnosti. Poté se demontují zařizovací předměty, odstraní původní keramické obklady a dlažba. Vyvěsí se dveřní křídla a odstraní zárubně. Opraví se rozvody elektro v místnosti a vymění svítidla a vypínače. Následně se provede mechanické očištění opravovaných povrchů, osadí se nové ocelové zárubně dveří, rozvody elektro a napojí se na stávající rozvod elektro. Poškozená omítka v okolí upravovaných ploch se opraví, provedou se keramické obklady a dlažby. Osadí se nové zařizovací předměty a napojí na stávající rozvody vody a kanalizace (včetně nového průtokového ohřívače vody). Na opravené povrchy stěn se upevní doplňkové vybavení sociálního zařízení (dávkovač mýdla, zásobník na papírové ručníky, zrcadlo, elektrický osušovač rukou a osvěžovač vzduchu). Vodovodní baterie u umývadla bude mechanické ovládání pouštění a zastavení vody, teplota vody bude na baterii přednastavena. Ve výši kliky budou dveře na WC opatřeny namontovaným plechovým páskem, bránícím jejich poškození při otevření do krajní polohy. Na závěr bude celá místnost vymalována a osadí se nová vnitřní dřevěná křídla.

Oprava sociálního zařízení v1. NP budovy „D“ – učitelé: jde o jednu místnost, přístupnou z chodby. Součástí opravy bude výměna původních dveří včetně zárubní, odstranění keramických obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů. Původní zděné příčky budou ponechány. Opravena bude keramická dlažba a obklady, dveře a zařizovací předměty.

Nejprve se provede zaslepení rozvodů vody, kanalizace a odpojení elektro v opravované místnosti. Poté se demontují zařizovací předměty, odstraní původní keramické obklady a dlažba. Vyvěsí se dveřní křídla a odstraní zárubně. Opraví se rozvody elektro v místnosti a vymění svítidla a vypínače. Následně se provede mechanické očištění opravovaných povrchů, osadí se nové ocelové zárubně dveří, rozvody elektro a napojí se na stávající rozvod elektro. Poškozená omítka v okolí upravovaných ploch se opraví, provedou se keramické obklady a dlažby. Osadí se nové zařizovací předměty a napojí na stávající rozvody vody a kanalizace (včetně nového průtokového ohřívače vody). Na opravené povrchy stěn se upevní doplňkové vybavení sociálního zařízení (dávkovač mýdla, zásobník na papírové ručníky, zrcadlo, elektrický osušovač rukou a osvěžovač vzduchu). Na závěr bude celá místnost vymalována a osadí se nová vnitřní dřevěná křídla.

Oprava sociálního zařízení a přípravny v 1. NP budovy „C“ – u sálu: jde o místnosti, přístupné z vestibulu objektu. Prostor sociálního zařízení – muži i ženy bude stavebně upraven – pomocí nenosných příček. Na WC muži bude vytvořen samostatný vstup. Součástí opravy bude výměna původních dveří včetně zárubní, odstranění keramických obkladů a dlažby, zařizovacích předmětů. Původní zděné příčky budou odstraněny a nahrazeny novými. Opravena bude keramická dlažba a obklady, dveře a zařizovací předměty. V místnosti přípravny se doplní kuchyňská linka a výlevka a provede se přívod vody a kanalizace do tohoto prostoru – kanalizace bude řešena přečerpáním.

Nejprve se provede zaslepení rozvodů vody, kanalizace a odpojení elektro v opravovaných místnostech. Poté se demontují zařizovací předměty, odstraní původní keramické obklady a dlažba. Vyvěsí se dveřní křídla a odstraní zárubně. Odstraní se původní příčky. Opraví se rozvody elektro v místnostech a vymění svítidla a vypínače. Následně se provede mechanické očištění opravovaných povrchů, osadí se nové ocelové zárubně dveří, rozvody elektro a napojí se na stávající rozvod elektro. Poškozená omítka v okolí upravovaných ploch se opraví, provedou se keramické obklady a dlažby. Osadí se nové zařizovací předměty a napojí na stávající rozvody vody a kanalizace (včetně nového průtokového ohřívače vody). Na opravené povrchy stěn se upevní doplňkové vybavení sociálního zařízení (dávkovač mýdla, zásobník na papírové ručníky, zrcadlo, elektrický osušovač rukou a osvěžovač vzduchu). Na závěr bude celá místnost vymalována a osadí se nová vnitřní dřevěná křídla.

Pro odvětrávací potrubí se provede vyvrtání otvoru do venkovní stěny. Osadí se odvětrávací potrubí – v rohu pod stropem a obloží se SDK konstrukcí. Stejným způsobem bude proveden přívod vodovodního a kanalizačního potrubí do přípravny – v rohu pod stropem u průvlaku před sálem. Také toto potrubí bude obloženo SDK konstrukcí.

Pozn: vzhledem k tomu, že při případném nešetrném otevírání dveří na WC žáci budou kliky vystaveny zvýšené zátěži ( proto je také na dveřích navržen plechový pásek ve výšce kliky) budou kliky kovové a budou vybrány za účasti projektanta a vedení školy.

vypracoval Ing. Zbořil